2.3.2. Перечень возможных неисправностей в процессе

использования изделия по назначению и рекомендации по

действиям при их возникновении.

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Наконечник не закрепляется на вентиль шины | Сработалась уплотнительная манжета наконечника | Заменить манжету |
| Колонка выключается, но стрелка показывает давление выше нормы | Чрезмерно открыт дроссель на выпуске в атмосферу | Отрегулировать положение дросселя так, чтобы при выключении колонки стрелка оставалась в том же положении |
| При включении тумблера «Сеть» отсутствует световой сигнал светодиода «Сеть», колонка не работает | Вышел из строя предохранитель | Заменить предохранитель |
| Закрепленный на вентиле шины наконечник пропускает воздух со стороны рычага механизма зажима | Износились уплотнительные резиновые кольца | Разобрать наконечник, заменить на толкателе резиновые кольца |

2.3.3.  Порядок выключения изделия.

После завершения работы отключить колонку от электросети.

Перекрыть запорным вентилем  поступление сжатого воздуха из воздушной магистрали в колонку.

С411М.00.000 РЭ

9